ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

НАЛАГОДЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АДРЕСАЦІЇ РОБОЧИХ СТАНЦІЙ ОС LINUX

Мета заняття: ознайомитися з основними відомостями стосовно адресації вузлів в IP-мережах; ознайомитися з основними засобами налагодження параметрів адресації мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій ОС Linux; отримати практичні навички побудови локальної мережі на базі комутатора Ethernet та навички налагодження, керування, моніторингу та діагностування роботи мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій ОС Linux; дослідити процеси функціонування мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій та процеси передачі даних у побудованій мережі

Хід роботи:

Завдання 1. У середовищі програмного емулятора створити проект локальної комп’ютерної мережі (рис. 14), яка складається не менше ніж із трьох вузлів (робочих станцій) ОС Linux. Для вибору ОС вуз- ласкористатися даними табл. 3. Для побудованої мережі заповнити описову таблицю, яка аналогічна табл.

Варіант: 20

Табл. 1 Таблиця побудованої мережі

| Пристрій | Інтерфейс | Підключення до пристрою | Підключення до інтерфейсу |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизатор R-63-20-1 | Fa0/0 | Комутатор SW-63-20-1 | Fa0/1 |
| Комутатор SW-63-20-1 | Fa0/20 | Маршрутизатор R-1 | Fa0/0 |
|  | Fa0/1 | Робоча станція WS-63-20-1 | Fa0 |
|  | Fa0/2 | Робоча станція WS-63-20-2 | Fa0 |
|  | Fa0/3 | Робоча станція WS-63-20-3 | Fa0 |
| Робоча станція WS-63-20-1 | Fa0 | Комутатор SW-63-20-1 | Fa0/1 |
| Робоча станція WS-63-20-2 | Fa0 |  | Fa0/2 |
| Робоча станція WS-63-20-3 | Fa0 |  | Fa0/3 |

Завдання 2. Розробити схему адресації пристроїв (як кінцевих, так і проміжних вузлів) мережі. Для цього скористатися даними табл. 4, 5. Під час розрахунку враховувати, що комутатору та інтерфейсу маршрутизатора мережі також виділяється по одній ІР-адресі. Маску/префікс мережі визначити з урахуванням необхідності економії адрес. Результати навести у вигляді таблиці, яка аналогічна табл. 2.

Варіант: 20

IP-адреса мережі: 210.63.20.0

19 + 2 (адреса мережі і широкомовна) + 2 (комутатор та інтерфейс маршрутизатора) - 1 = 22 = 10110

H = 5

K = 2^H - 2 = 2^5 - 2 = 32 - 2 = 30

Префікс мережі: /27

11111111.11111111.11111111.11100000

K = 2(32-27) = 32 - 2 = 30

Табл. 2 Таблиця параметри адресації мережі

| Мережа/Пристрій | Інтерфейс/ Мережний адаптер/Шлюз | MAC-адреса | ІР-адреса | Маска | Префікс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мережа А | - | - | 210.63.20.0 | 255.255.255.224 | /27 |
| Маршрутизатор R-63-24-1 | Fa0/0 | 00-D0-B1-E1-14-11 | 210.63.20.30 | 255.255.255.224 | /27 |
| Комутатор R-63-20-1 | Інтерфейс Vlan 1 | 00-D0-BA- E4-0D-9B | 210.63.20.29 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 210.63.20.30 | - | - |
| Робоча станція WS-63-20-01 (Debian) | Мережний адаптер | 08-00-27-9f-61-d6 | 210.63.20.1 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 210.63.20.30 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 210.63.20.30 | - | - |
|  | Альтернат. DNS-сервер 1 | - | 199.5.157.131 | - | - |
|  | Альтернат. DNS-сервер 2 | - | 208.71.35.137 | - | - |
| Робоча станція WS-63-20-02 (Artix) | Мережний адаптер | 08-00-27-80-9D-3C | 210.63.20.2 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 210.63.20.30 | - | - |
|  | Основний DNS- сервер | - | 210.63.20.30 | - | - |
|  | Альтернат. DNS- сервер 1 | - | 199.5.157.131 | - | - |
|  | Альтернат. DNS- сервер 2 | - | 208.71.35.137 | - | - |
| Робоча станція WS-63-20-03 (CentOS) | Мережний адаптер | 08-00-27-99-71-95 | 210.63.20.3 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Шлюз за замовчуванням | - | 210.63.20.30 | - |  |
|  | Основний DNS- сервер | - | 210.63.20.30 | - |  |
|  | Альтернат. DNS- сервер 1 | - | 199.5.157.131 | - | - |
|  | Альтернат. DNS- сервер 2 | - | 208.71.35.137 | - | - |

Завдання 3. Провести налагодження параметрів іменування та ІР-адресації мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій мережі згідно з даними п. 2. з використанням відповідних команд.

Рис. 1 Налагодження параметрів ІР-адресації дистрибутиву Debian.

Рис. 2 Налагодження параметрів ІР-адресації дистрибутиву Artix Linux.

Рис. 3 Налагодження параметрів ІР-адресації дистрибутиву CentOS.

Завдання 4. Перевірити можливість інформаційного обміну між робочими станціями мережі. У разі виявлення проблем зв’язку знайти та усунути їх причини.

Рис. 4 Успішний обмін інформації між WS-63-20-02(Artix Linux) та WS-63-24-03(CentOS)

Рис. 5 Успішний обмін інформації між WS-63-20-02(CentOS) та WS-63-20-01(Debian)

Рис 6. Успішний обмін інформації між WS-63-20-01(Debian) та WS-63-20-02(Artix Linux)

Завдання 5. Провести налагодження параметрів ІР-адресації із застосу-ванням конфігураційних файлів.

Рис. 7 Налагодження параметрів ІР-адресації дистрибутиву Debian із застосу-ванням конфігураційних файлів.

Рис. 8 Налагодження параметрів ІР-адресації дистрибутиву Artix із застосу-ванням конфігураційних файлів.

Рис. 9 Налагодження параметрів ІР-адресації дистрибутиву CentOS із застосу-ванням конфігураційних файлів.

Завдання 6. Перевірити можливість інформаційного обміну між робочими станціями мережі після змін згідно з п. 5. У разі виявлення проблем зв’язку знайти та усунути їх причини.

Рис. 10 Успішний обмін інформації між WS-63-20-01(Debian) та WS-63-20-03(CentOS)

Рис. 11 Успішний обмін інформації між WS-63-20-03(CentOS) та WS-63-20-02(Artix)

Рис. 12 Успішний обмін інформації між WS-63-20-02(Artix) та WS-63-20-01(Debian)

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було здійснено практичну реалізацію налаштування та дослідження мережевої адресації в операційній системі Linux. Було сформовано всебічні вміння з конфігурації мережевих інтерфейсів, перевірки мережевих з’єднань і аналізу процесів передавання даних у локальній мережі. Лабораторна робота продемонструвала результативність застосування стандартних інструментів Linux для спостереження та усунення проблем із мережевими підключеннями, а також поглибила теоретичні знання щодо принципів IP-адресації в комп’ютерних мережах.